Załącznik nr 5 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa zamówienia: Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.

Numer sprawy:	SZZ.251.22.2024.R

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.

- Bluza (parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. 
w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań 
w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego) – 38 szt.

- barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1)

- materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 × Pa/W

- długi rękaw wykończony mankietem

- pod szyją wykończenie stójką lub ściągaczem

- z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie naszywane kieszenie o wymiarach około 
13 × 17 cm, umieszczone symetrycznie po obu stronach, z otworami przykrytymi klapkami zapinanymi na guziki lub metalowe zatrzaski, w lewej klapce wloty na długopis

- na wysokości łokci i na barkach czarne wzmocnienia z tkaniny

- oznakowanie:

- z przodu po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego 
z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej

- z przodu po lewej stronie, nad lewą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

- na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

- na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

- na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną flagą 
o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm

- na prawym rękawie, pod biało-czerwoną flagą, opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki

- wstawki w kolorze czarnym:

- stójka lub ściągacz (strona wewnętrzna i zewnętrzna)

- mankiety

- kieszenie z klapami

- pas o szerokości 10 cm wzdłuż wewnętrznej części rękawów do mankietów i wzdłuż boków bluzy

- wzmocnienia na barkach i na łokciach

- dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów bluzy w zależności od rozmiaru

- Koszulka (typu polo/T-shirt) (parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego) – 38 szt.

- barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1)

- materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 × Pa/W

- koszulka z krótkim rękawem typu polo zapinana na guziki w kolorze czarnym lub typu T-shirt wykończona ściągaczem

- oznakowanie:

- na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

- na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną flagą 
o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm

- z przodu po lewej stronie w górnej części nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

- na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

- z przodu pod określeniem nazwy funkcji opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki

- wstawki w kolorze czarnym:

- kołnierzyk lub ściągacz

- wykończenie zapięcia z przodu

- pas o szerokości 10 cm wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków koszulki

- dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów koszulki w zależności od rozmiaru

- Spodnie letnie (parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego) – 38 szt.

- barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1) – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie co najmniej klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność zgodnie 
z Polską Normą1)

- dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania

- zgodnie z Polską Normą1), rozmieszczone poniżej kolana wokół całego obwodu nogawek

- kieszenie:

- poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane

- na nogawkach po zewnętrznych stronach, na wysokości 1/2 uda, kieszenie zewnętrzne 
o wymiarach co najmniej 16 × 20 × 3 cm, przykryte klapkami zapinanymi na taśmę samosczepną, na prawej kieszeni opcjonalnie naszyta kieszeń na telefon komórkowy, przykryta klapką na taśmę samosczepną, lub kieszeń z przeszyciem na długopis

- na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta klapką od kieszeni

- na wysokości kolan wzmocnienia z zakładkami, z możliwością umieszczenia wewnątrz piankowych wkładek ochronnych na kolana

- w kroku na wewnętrznej stronie dodatkowa warstwa tkaniny w kolorze czarnym, zabezpieczająca spodnie przed przecieraniem lub uszkodzeniem

- u góry podwójne podtrzymywacze paska o szerokości co najmniej 3 cm i wysokości co najmniej 6 cm

- długość spodni do pasa z regulacją szerokości w pasie

- po zewnętrznej stronie nogawek suwak o długości co najmniej 25 cm

- wstawki w kolorze czarnym:

- z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych

- kieszenie boczne wraz z klapkami

- profilowane wzmocnienia na kolanach

- dolna część nogawki do wysokości dolnej krawędzi dolnego pasa odblaskowego wokół całego obwodu nogawek

- tył spodni na wysokości siedzenia, do pasa

- obszycie suwaka dolnego

- dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru

- Spodnie zimowe (parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego) – 38 szt.

- barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1)  – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie klasy 
2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność zgodnie z Polską Normą1)

- wykonane z materiału typu softshell zgodnie z Polską Normą2), co najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasy 2 w zakresie oporu pary wodnej

- długość spodni do pasa lub z bawetem przednim i tylnym

- dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodnie z Polską Normą1), rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek, i jeden pas na spodniach z bawetem przednio-tylnym na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni

- kieszenie:

- poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane

- na nogawkach po zewnętrznych stronach, na wysokości 1/2 uda, kieszenie zewnętrzne 
o wymiarach co najmniej 16 × 20 × 3 cm, przykryte klapkami zapinanymi na taśmę samosczepną, opcjonalnie na prawej kieszeni naszyta kieszeń na telefon komórkowy, przykryta klapką na taśmę samosczepną, lub kieszeń z przeszyciem na długopis

- na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta klapką od kieszeni

- na wysokości kolan wzmocnienia z bocznymi zakładkami, możliwość umieszczenia wewnątrz piankowych wkładek ochronnych na kolana

- w kroku na wewnętrznej stronie dodatkowa warstwa tkaniny zabezpieczającej spodnie przed przetarciem lub uszkodzeniem

- u góry podwójne podtrzymywacze paska o szerokości co najmniej 3 cm i wysokości co najmniej 6 cm

- wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne

- długość spodni do pasa z regulacją szerokości w pasie

- wstawki w kolorze czarnym:

- z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych

- kieszenie boczne wraz z klapkami

- profilowane wzmocnienia na kolanach

- dolna część nogawki do wysokości dolnej krawędzi dolnego pasa odblaskowego wokół całego obwodu nogawek

- tył spodni na wysokości siedzenia, do pasa

- dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru

- Kurtka (całosezonowa, softshell) (parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego) – 38 szt.

- barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1) – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie co najmniej klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność zgodnie 
z Polską Normą1)

- materiał typu softshell co najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej, spełniający wymagania zgodnie z Polską Normą2)

- pasy z materiału odblaskowego spełniającego wymagania zgodnie z Polską Normą1):

- na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości nie mniej niż 5 cm

- nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm

- na rękawach na wysokości ramion umieszczony poziomo pas odblaskowy 
o szerokości 5 cm

- na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm

- minimalna powierzchnia materiału odblaskowego – 0,13 m2

- kaptur doszyty na stałe i chowany w stójce (zapinany na zamek błyskawiczny spiralny) lub odpinany (na zamek błyskawiczny spiralny), profilowany, zapobiegający spływaniu kropel deszczu po twarzy

- na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki, odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym

- co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny, umieszczone na dole z przodu (symetrycznie względem zapięcia)

- z przodu na wysokości klatki piersiowej co najmniej dwie kieszenie przykryte klapkami, umieszczone symetrycznie po obu stronach zapięcia, w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu

- rękawy z regulacją obwodu mankietów taśmą samosczepną, na łokciach wzmocnienia, na wewnętrznej części lewego rękawa między mankietem a dolnym pasem odblaskowym wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny spiralny

- zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy

- plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne, zapinana na taśmę samosczepną

- co najmniej dwie kieszenie wewnętrzne, z czego jedna kieszeń wewnętrzna po lewej stronie

- od wewnątrz wykończenie podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym

- długość kurtki co najmniej do wysokości bioder

- oznakowanie przodu:

- po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej

- nad lewą górną kieszenią naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

- na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

- na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z flagą biało-czerwoną 
o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm

- poniżej flagi na prawym ramieniu opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki

- oznakowanie tyłu:

- na wysokości klatki piersiowej wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

- na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

- wstawki w kolorze czarnym:

- stójka (strona wewnętrzna i zewnętrzna)

- zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu)

- mankiety na całym obwodzie

- przód i tył na wysokości barku

- plisa zapięcia głównego, plisy na kieszeniach skośnych i klapki w kieszeniach górnych

- zamki

- dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kurtki w zależności od rozmiaru

- Polar/podpinka do kurtki (parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego) – 38 szt.

- polar lub podpinka do kurtki spełniające wymagania zgodnie z Polską Normą3), co najmniej klasy 2 w zakresie oporu cieplnego, materiał: polar lub zbliżony funkcjonalnie

- barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1)

- z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny

- zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu

- oznakowanie:

- z przodu po prawej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego 
z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej

- z przodu po lewej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego 
z nazwą funkcji

- na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

- na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z flagą biało-czerwoną 
o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm

- poniżej flagi na prawym ramieniu opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki

- z tyłu naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

- opcjonalnie kaptur dopinany na suwak

- zapięcie na zamek spiralny rozdzielczy

- rękawy zakończone mankietami, opcjonalnie z możliwością regulacji obwodu

- na całym obwodzie dolnej krawędzi odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym

- na wewnętrznej części lewego rękawa, nad mankietem, wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny spiralny

- z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie wpuszczane kieszenie o wymiarach co najmniej 18 × 13 cm, z pionowymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny spiralny, umieszczone symetrycznie po obu stronach

- z przodu na dole dwie kieszenie wewnętrzne

- wstawki w kolorze czarnym:

- stójka

- zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu)

- mankiety na całym obwodzie

- przód i tył na wysokości barku

- na całym obwodzie od dolnej krawędzi na wysokość 5 cm

- zamki

- dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów polaru/podpinki w zależności od rozmiaru

- Czapka zimowa (parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 
2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań 
w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego) – 38 szt.

- wykonana z materiału charakteryzującego się oporem cieplnym badanym zgodnie z normą 
PN-EN ISO 11092:2014-11 na poziomie co najmniej 0,12 m2K/W po zadeklarowanej przez producenta liczbie cykli konserwacji

- barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1)

- z przodu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

- Bielizna zimowa (parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań 
w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego) – 38 kompletów

- koszulka i kalesony z dzianiny paroprzepuszczalnej

- barwa czarna

- Obuwie całosezonowe (parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego) – 38 par

- materiał: skóra lub oddychające tkaniny typu laminat paroprzepuszczalny, impregnowane wodoodpornie

- wzór: wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia do obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wkładka antyprzebiciowa

Pozostałe wymagania:

- Odzież musi być wykonana z należną starannością.

- Szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia tkaniny.

- W miejscach szczególnie narażonych na rozdarcie wymagane są wzmocnienia (rygle).

- Odzież musi być wyposażona w niespieralne wszywki, na których uwidocznione mają być następujące informacje: instrukcje dotyczące sposobu konserwacji, składu tkaniny oraz producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany rozmiaru ubrania do 15 dni od dnia dostawy towaru.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia katalogu z proponowanymi wzorami odzieży dla każdej pozycji asortymentowej z uwzględnieniem tabeli rozmiarów (z opisem 
w centymetrach).

Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do przekazania Wykonawcy rozmiarów potrzebnego asortymentu.

1) Norma PN-EN ISO 20471:2013-07, norma PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca.

2) Norma PN-EN 343:2019-04 lub norma ją zastępująca.

3) Umundurowanie zimowe powinno spełniać wymagania normy PN-EN 342:2018-01 lub normy ją zastępującej.